unidad de fibra óptica  SOEG-L-Q30-P-A-S-2L Número de artículo: 165327

Producto sustituido

Tipo sustituido. Disponible hasta 2020. Producto de alternativa:

consultar portal de asistencia técnica.

Hoja de datos

Característica Valor

Corresponde a la norma EN 60947-5-2

Homologación RCM Mark

c UL us - Listed (OL)

Marca CE (ver declaración de conformidad) según la normativa UE sobre EMC

Indicación sobre el material Exento de cobre y PTFE

Método de medición Unidad de fibra óptica

Tipo de luz Rojo

Alcance 0 ... 120 mm

Temperatura ambiente -25 ... 55 °C

Salida PNP

Función del elemento de conmutación Antivalente

Frecuencia máx. de conmutación 1.000 Hz

Corriente máxima de salida 200 mA

Caída de tensión 2 V

Anticortocircuitaje ciclos

Margen de tensión de funcionamiento DC 10 ... 30 V

Ondulación residual 20 %

Intensidad en reposo 25 mA

Polos inconfundibles para todas las conexiones eléctricas

Conexión eléctrica Conector

M8x1

4 contactos

Tamaño 30x30x15 mm

Tipo de fijación con taladro pasante

Peso del producto 18 g

Material de la carcasa PBT reforzado

Indicación del estado LED amarillo

Indicación de reserva de funcionamiento LED verde

Posibilidades de regulación potenciómetro

Límite superior del margen de ajuste 100 ... 400 mm

Margen de ajuste, límite superior en función del cable de fibra óptica 100 mm con SOEZ-LLG-RT-0,5-M6

120 mm con SOEZ-LLK-RT-2,0-M6

280 mm con SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

400 mm con SOEZ-LLK-SE-2,0-M4

Temperatura ambiente con cableado móvil -5 ... 55 °C

Tipo de protección IP65

Clase de resistencia a la corrosión KBK 2 - riesgo de corrosión moderado

01/07/2019 – Reservado el derecho de modificación – Festo AG & Co. KG 1 / 1